前言各段核心句與句式骨架（落筆作戰卡）

P1 核心

共識句起手：襯砌裂縫為營運隧道最常見病害（此句即 (Chiu et al., 2017) 被引 94 次的主要引用點）→場景收窄（山岳鐵路×多雨×服役 N 年）→硬數字鉤子 1–2 個（裂縫增速/水位振幅）→維修反覆失效句（(Wang et al., 2023) destruction-restoration 循環）→需求收尾：掌握水文驅動機制是維養決策前提。　【重點：P1 禁方法詞；鉤子帶數字；失效句殺傷力最高】

P2 核心（v3：以裂縫型態學為軸，接血緣錨）

一句一人動詞鏈 4–8 筆（型態分類→演化紀錄→評估指標→深度安全→劣化因果序）：(Wang, 2010) 建立襯砌裂縫型態三軸分類並反推鄰坡剪動；(Chiu et al., 2017) 以七年九期影像記錄演化；(Wang et al., 2024) 立剝落評估指標（其文末自點名「可由數值模擬驗證修正」——直接引為墊腳）；(Chen et al., 2024) 靜態裂縫深度—安全對應；(Zhang et al., 2022) 排水劣化因果。段尾第一刀＝**型態→成因僅止於定性反演，且反演須以獨立坡體證據為前提**；營運隧道之水位循環鮮少與裂縫同步量測，同級證據不可得。　【重點：第一刀砍在「反演證據不可得」；方法缺口留 P4】

【水的痕跡三實證，(Wang, 2010) 全文精讀所得，可直接寫進 P2/P3 缺口段】①案例 I：連續豪雨→約 440 m 擋土牆沖毀剪斷→地表位移 >0.2 m→隧道裂縫，該隧道首次通報異常即為漏水；②案例 III：主裂縫（寬 10–35 mm）被白華填滿；③案例 IV：補強含自山側側牆施作排水孔以減輕地下水影響。**水的痕跡遍佈全篇、水的模型全篇缺席**——同一分類體系內的水文驅動從未被正演檢驗。　【重點：水痕遍佈×水模缺席＝最乾淨的缺口證詞】

P3 核心

三軌回顧：解析 (Fahimifar & Zareifard, 2009)（穩態 HM 正典）／實驗 (Sun et al., 2023)（水位波動響應；**單循環不可逆性**——一次升降後接觸壓力與彎矩高於初始並留殘餘沉陷＝我們循環邊界條件的最強實驗背書）(Li et al., 2021)（飽和-失水循環劣化）／案例 (Tarifard et al., 2022)（明言恆定水頭——cyclic vs static 缺口現成）。王牌證詞：(Wang et al., 2023) 自陳水為 root cause 但模型無水；(Zheng et al., 2024) 前言承認地下水誘發潛變卻全程無水建模。段尾雙短句：穩態/單調假設×連續體無法顯式解析裂縫（(Yin et al., 2022) 的 FLAC3D 自白可引）。　【重點：雙層下刀：情境缺口＋工具缺口；兩篇自遞刀口】

P4 核心（v3：雙漏斗＋三要素，附三發精準踩點）

系譜句 4–6 筆（(Lisjak et al., 2015)(Vazaios et al., 2019)(Liu & Sun, 2019)(Yan et al., 2023)(Zhou et al., 2024)(Bai et al., 2022)）→二階二分法收束：既有耦合研究聚焦開挖期圍岩；少數及襯砌者僅單調載重；同時滿足（i）水位循環載重（ii）襯砌裂縫顯式解析（iii）跨尺度互制之框架闕如。搭配 圖4 系譜面板 This work 落點。　【重點：三要素句框出的空格形狀＝本文】

【三發精準踩點，全文精讀所得】①(Zhou et al., 2024) 為 TUST 最高被引 FDM-DEM 耦合，案例為海底隧道卻零滲流零孔壓、無襯砌無支護——我們正面填其兩大空白；②(Causse et al., 2015) 為坡隧依時互制先例，但限「開挖期×單調卸載×乾模型」，其摘要點名 hydrological contexts 卻未實作——缺口可精準到三個正交軸（營運期×循環水位×HM 耦合），比「開挖 vs 營運」單軸鋒利；③(Xin et al., 2024)(Tian et al., 2026) 之坡隧互制全為地震驅動。缺口句採群體式敘述、不點名個人（(Liu & Sun, 2019) 雙漏斗式：應用界缺口×方法界缺口，交集才是立錐點）。　【重點：三個正交差異軸＋群體式敘述＝防守力加倍】

P5 核心

To address this gap→案例錨定句（資料規格式：年數/期數/測點數，(Chiu et al., 2017) P5 寫法）→方法鏈句→not only…but also 雙賣點句（機制揭示＋維養門檻；(Zhang et al., 2025)(Ou et al., 2025) TUST 高頻句式）→機制鏈口號預告（水位循環→有效應力反覆→裂縫棘輪擴展→性能劣化）。全段不用 novel/first；FDM-DEM 全名首現於此。　【重點：not only…but also＝TUST 行情句式；貢獻靠可攜數字自證】

【v3 兩件包裝技術】①**連字號商標名**（(Tian et al., 2026) 一篇鑄三個）：把機制鏈鑄成可引用短語「水位循環—圍岩劣化—襯砌開裂」，在摘要／前言末／互證小節／結論末**四點復誦**，三處解析度遞增（摘要短鏈→結果分視角重講→結論擴寫帶括號註解）；②**專名＋四聯能力清單疊句**（(Liu & Sun, 2019) 式）：取短專名（如 cross-scale FDM–DEM lining framework）並固定四聯清單（裂縫萌生擴展／水位循環載重／跨尺度域傳遞／損傷—勁度回饋），於摘要、前言末、結論第 1 點逐字重複三次。　【重點：商標名四點復誦＋四聯清單三處疊句＝貢獻被記住的機制】