# 碩論→期刊濃縮對照表（證據優先版）

濃縮不是把碩論章節按比例刪短，而是只保留能服務期刊主問題的證據。現階段建議主問題為：循環地下水情境下，依時坡隧反應如何經跨尺度傳遞形成襯砌微損傷與空間群聚？　【重點：保留『回答研究問題所需的最少完整證據鏈』，不保留所有曾完成的工作】

## 投稿前不可缺的新增證據

現地資料矩陣：每一資料的日期、範圍、精度、座標、是否可跨期比較。

PFC 材料與結構層率定：E、ν、UCS、ft、破壞型態、起裂與尺寸／粒徑敏感度。

尺度傳遞 QA：剛體扣除、應變一致性、映射守恆、CONTROL-0 及版本／hash。

若 06 入核心：同 26-tick L0、Eeff(D)、交換間隔、timestep 與 uniform-D 對照。

【⚖ 待裁決】請裁決兩項：①05 是否確立為主文核心；②06 是探索性 Discussion，或先補完控制組後再決定篇幅。

| 來源／內容 | 期刊處置／成熟度 | 必留材料 | 證據邊界／修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碩論既有｜Ch1 緒論 | 重建五段前言｜planning | 案例問題、文獻分段證據、組合缺口、目的 | 不沿用「無人做過」「完整因果鏈」；57 篇依 A/B/B*/C 選用 |
| 碩論既有｜Ch2 解析解 | 大幅濃縮｜benchmark | Fahimifar/Tan 作 hydraulic-only benchmark 或量級檢核 | 不是全砍；若正文沒有實際 benchmark，僅在前言／討論交代其理論位置 |
| 碩論既有｜Ch2 潛變理論 | 只留差異｜verified formulation | 門檻模型、變數、啟閉條件、定準與數值實作 | 前作 in-review 只作 lineage；外部 Sulem/Paraskevopoulou/Tarifard 承擔必要性 |
| 碩論既有｜Ch3 案例 | 獨立案例節｜field observation | 地質、水文、病害分期、修復與資料 provenance | observation、inference、scenario input 分欄；不把 100 m 寫成現地水位 |
| 碩論既有｜Ch4 地質模型 | 濃縮建模｜verified setup | 三尺度幾何、地層、邊界、參數來源與尺度轉換 | 刪軟體操作史；保留會影響結果的假設及 K0／滲透率／網格資訊 |
| 碩論既有＋重分析｜Ch5 方法 | 重組方法章｜mixed maturity | 尺度傳遞、Kabsch、門檻、BPM、registry、聚類與 QA | 補 PFC E/ν/UCS/ft、起裂、破壞型態與 CONTROL-0；斷鍵不直接等於裂縫 |
| 碩論定版｜Ch5 單向成果 | Results 主體｜verified numerical result | 水力／門檻反應、損傷節律、載重與空間群聚 | 過程圖刪；同色階、同時點、同分母；每個倍率皆交代定義與情境 |
| 碩論既有｜Ch5 侷限 | scope＋uncertainty｜known limitation | 100 m、f=0.25、timestep、素混凝土、單案例 | 不以「包裝」隱藏；在首次使用前前置，討論末再總結其影響 |
| 碩論既有｜Ch6 結論 | 重寫 3–4 項｜claim audit | 方法整合、相位節律、空間損傷、條件式工程意涵 | 不把 06 2.83×列核心結論，除非 L0 與敏感度完成 |
| 畢業後新增｜06 T5 | Discussion exploratory｜preliminary result | 26-tick 流程、D(s,y)→E、觀察差異與 QA | 稱 partitioned/staggered feedback；不是 strong coupling；不作絕對壽命預測 |